Что такое SO2R и как создать и работать UR5MID http://uw8m.ucoz.ru/publ/1

Расскажу о технических решениях , условиях использования в contest`, своем опыте работы позывным SO2R

Итак, что такое SO2R- это Single operator and two radio. Что нам дает такая конфигурация радиостанции при использовании в соревнованиях, а именно дополнительное второе радио.

1. Можно вести поиск корреспондентов на другом диапазоне от первого радио ( при технической возможности и на одном диапазоне)

2.Работать на CQ двух диапазонах (блокировка обязательна), так называемый режим dueling CQ.

3.Контролировать другие диапазоны для очередного перехода и тем самым сократив потери времени при переходе до минимума, а сам переход более логичным.

Наверно все обращали внимание при классической работе на одном радио много времени трансивер простаивает на прием и вы слышите информацию, которую в принципе слушать не обязательно. Либо слышать во время передачи с компьютера свой самоконтроль. Лучше в это время найти вторым радио второго корреспондента и по окончании передачи на первом , начать вызов на втором, тем самым увеличить темп и соответственно эффективность.

Так, что же нужно для работы SO2R. На самом деле не все так страшно и практически многие могут начать использовать SO2R. Тем самым повысив свои результаты даже с неочень эффективными антеннами по сравнению с теми кто имеет антенны по лучше, но использует одно радио.

Итак:

1. Два трансивера

2.Компьютер достаточно один, многие контестовые программы подерживают режим SO2R

2.Диапазонные фильтры, расчитанные на мощность вашего трансивера, не PA.

Фильтры необходимы, чтобы защитить входы трансиверов при приеме, когда второй работает на передачу.

3."Коробочка" для коммутации наушников, микрофона, педали, ключа в соответствии с вашими действиями.

4.Антенны, можно многодиапазонные, но как минимум две.

5. Band decoder`s для автоматизации переключения фильтров, усилителей, антенн

Итак, о этих компонентах поподробнее.

Пржде всего это уже готовое изделие. На сегодня такая продукция представлена фирмами MicroHAM (MK2R и MK2R+), Top ten (DX DOUBLER), Ham Radio Solutions (EZMaster), ZS4TX (Super Keyer Version II), WriteLog (Multi-Keyer) и снятый с производства фирмы Array Solutions (SO2R Master). Это все многофункциональные устройства, которые включают в себя и цифровые магнитофоны, band decoder`s, интерфейсы Cat системы, манипуляцию CW и RTTY, звуковые карты для приема цифровых мод. Тем самым становится возможным , максимально автоматизировать свою радиостанцию, при минимуме разных "коробочек". Но если выше перечисленые функции уже как-то организованы, то можно применить самодельное устройство, например по схеме KK1L http://home.comcast.net/~kk1l/kk1l_so2r/index.html ". Это устройство при минимуме затрат обеспечит функции, для работы SO2R.

1. Ручной режим переключения ключа, вывода манипуляции CW  с компьютера, микрофона, PTT, наушников, педали.

2. Автоматический режим, управляемый компьютером через LPT порт.

Продолжение следует...